国家技术转移郑州中心项目

环境影响报告书

（简  本）

河南省环境保护科学研究院

二〇一四年十一月

目  录

1 总论	0

1.1 项目由来	0

1.2 评价对象	1

1.3 污染控制及环境保护目标	1

2 建设项目概况及工程分析	2

2.1 建设项目概况	2

2.2 施工期污染因素	5

2.3 营运期污染因素	5

3 环境影响预测与分析	7

3.1 施工期对环境的影响分析	7

3.2 本项目营运期对环境的影响分析	8

3.1 施工期污染防治措施	10

3.2 运营期污染防治措施	13

4  公众参与	14

4.1 公众参与的对象	14

4.2 公众参与方式	14

5 总量控制	15

6  结论与建议	15

6.1 建议	15

6.2 结论	错误！未定义书签。

# 1 总论

## 1.1 项目由来

中原经济区地处我国中心地带，是全国极具发展潜力的区域，通过建设中原经济区实现中部地区崛起在全国改革发展大局中具有重要的战略地位。河南省地处中原腹地，是中原经济区建设的主省区、国家粮食核心区、中国首个航空港经济发展先行区（郑州航空港经济综合实验区）。郑州市作为一亿人口大省的省会，是河南省高校资源、科研院所资源以及人才资源较为集中且最比较丰富的城市。因此，通过建设国家技术转移中心进一步完善技术转移服务于产业的机制、应对创新全球化布局、聚集全球全国各类创新要素、带动郑州新区和全市高新技术产业快速发展，从而为河南省乃至中部地区经济结构调整、产业转型升级做出重要贡献，以此提升中部经济发展、实现中部崛起。积极实施技术转移战略，建设国家技术转移中心，有利于完善技术创新和技术转化机制，加快创新成果转移转化；有利于促进科技与经济紧密结合，增强创新驱动发展内在动力，形成中原经济区建设的强大助推器。符合产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）中鼓励类“三十一条 科技服务业 10 国家级工程(技术)研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设。”

根据河南省人民政府部署，拟在郑州市郑东新区龙子湖湖心岛崇德街与明理路交叉口西南角建设国家技术转移郑州中心建设项目，主要建设内容包括技术转移服务中心区、技术产权交易区和高端制造技术研发区三大功能区，构建技术交易、科技资源共享、科技成果转化服务、新兴产业研发、创新成果展示等公共服务平台及附属配套设施。建设用地33.8亩，规划总建筑面积168350m2，总投资8.99亿元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，该项目应编制环境影响报告书。河南省科技厅委托河南省环境保护科学研究院承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我单位及时组织有关技术人员多次进行现场踏勘、调查，结合项目特点、性质、建设规模和环境状况，以技术导则为依据，完成报告书的编制，报郑州市环境保护局审批，审批后的报告书将作为拟建工程环境管理和设计的重要依据。

## 1.2 评价对象

本次评价对象为国家技术转移郑州中心建设项目。

## 1.3 污染控制及环境保护目标

### 1.3.1 污染控制目标

1.3.1.1 施工期环境控制目标

⑴扬尘控制要符合《郑州市大气污染防治条例》，扬尘不对外环境造成明显影响为控制目标。

⑵施工期噪声按照《郑州市环境噪声污染防治办法》的规定，以场界噪声达标为控制目标。

⑶施工期的废水、固体废物要妥善处置，不造成二次污染为控制目标。

1.3.1.2 运营期环境控制目标

⑴废水排放以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）表4二级为控制目标；

⑵噪声以不对周边环境造成明显影响为控制目标。

1.3.2 环境保护目标

本项目环境保护目标主要为评价范围内林业植被、土壤及土地利用等生态环境。环境保护目标要素见表1-1。

表1-1                 环境保护目标要素

| 类型 | 保护对象 | 保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量 | 满足环境功能要求 |
| 声环境 | 声环境 | 满足环境功能要求 |
| 生态环境 |  | 对生态系统的影响在可接受范围内 |
| 水环境 | 贾鲁河 | 不影响贾鲁河控制断面的水质达标 |

# 2 建设项目概况及工程分析

## 2.1 建设项目概况

### 2.1.1 项目名称、建设性质

项目名称：国家技术转移郑州中心建设项目

建设性质：新建

建设单位：河南省科技厅

### 2.1.2 建设地点及周围环境概况

本项目拟建于郑州市郑东新区龙子湖湖心岛崇德街与明理路交叉口西南角，周边交通便利。拟建场地基本呈梯形，地面无附属物，地形平坦。规划总用地面积约2.2533万m2，约合33.8亩。规划总建筑面积168350m2，总投资8.99亿元。河南省住房和城乡建设厅已经对本项目出具了建设项目选址意见书，同意项目的选址。

### 2.1.3 建设内容及规模

据可研报告，2012年河南省总人口10543万人，国民生产总值29810.14亿元，参照安徽、陕西、黑龙江等其他省同类项目建设规模和服务功能情况，结合河南省实际情况，根据河南省人民政府办公厅《关于印发国家技术转移郑州中心建设方案的通知》（豫政办[2014]145号），国家技术转移郑州中心项目选址在郑东新区龙子湖湖心岛区域，建设用地33.8亩，规划总建筑面积168350m2。地上部分145000m2，地下部分23350m2。其中：

1、技术转移服务中心区

技术转移服务中心区建筑面积70000m2，其中国际国内技术转移服务平台20000m2、全省产业集聚区技术转移服务平台25000m2（含河南省中国科学院科技成果转移转化中心）、创新成果展示和发布平台5000m2、科技资源共享服务平台和科技综合服务平台共20000m2。

2、技术产权交易区

技术产权交易区建筑面积35000m2，其中技术交易服务平台15000m2、科技金融服务平台20000m2。

3、技术研发服务区

技术研发服务区建筑面积40000m2，包括新兴产业研发服务平台。

4. 地下公共部分

人防工程等地下公共部分面积共23350m2。

本工程建设规模情况见表2-1。

表2-1                建设规模一览表

| 序号 | 功能分区 | 单 位 | 实建 规模 | 需求规模 | 拟引入机构及建设平台情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地上部分 | m2 | 145000 |  |  |  |
| 1 | 技术转移服务中心区 | m2 | 70000 |  |  |  |
| 1.1 | 国际国内技术转移服务平台 | m2 | 20000 | 按照平均每家机构2000m2计算，共需20000m2。 | 拟引进河南省科技对外交流中心、河南省—白俄罗斯政府间科技合作中心、河南省与韩国科技合作中心、中意郑州工业技术研究院、河南中以国际技术转移中心等国际科技合作机构和平台10个左右， |  |
| 1.2 | 全省产业集聚区技术转移服务平台 | m2 | 25000 | 按照平均每家机构1000m2计算，共需30000m2。 | 拟引进德国史太白技术转移中心、欧洲企业服务网络等国际技术转移机构；引入科威国际技术转移有限公司、中国农业科学院技术转移中心、武汉大学技术转移中心、浙江大学技术转移中心等国内知名技术转移机构；整体引进河南省中国科学院科技成果转移转化中心、河南中以国际技术转移中心、郑州金桥信息科技有限公司、河南省高新技术创业服务中心、河南省生产力促进中心等省内重点技术转移机构，形成专业从事技术转移的服务机构30家左右 |  |
| 1.3 | 创新成果展示和发布平台 | m2 | 5000 | 按照综合展厅3000m2，其他展厅平均每个20m2计算，共需7580m2。 | 拟设立全省科技创新综合展厅、18个省辖市、10个省直管县、21个高新区、航空港区和180家产业集聚区科技创新展厅。 |  |
| 1.4 | 科技资源共享服务平台 | m2 | 15000 | 按照平均每家机构或平台1500m2计算，共需1.5万m2。 | 拟引入东方灵盾科技有限公司等专业的专利、数据平台公司10家左右。 |  |
| 1.5 | 科技综合服务平台 | m2 | 5000 | 按照平均每家机构300m2计算，共需6000m2。 | 引入专利咨询、法律咨询、财务咨询、管理咨询等中介服务和管理机构20家左右 |  |
| 2 | 技术产权交易区 | m2 | 35000 |  |  |  |
| 2.1 | 技术交易服务平台 | m2 | 15000 | 河南省技术产权交易所10000m2，其它5个机构每个1000m2，共15000m2 | 拟引入河南省知识产权事务中心等技术交易和服务机构5家左右 |  |
| 2.2 | 科技金融服务平台 | m2 | 20000 | 按照平均每家机构700m2计算，共需21000m2。 | 拟引进以色列英飞尼迪集团、美国Keiretsu Forum投资网络、以色列BDO公司、清科创投、清华启迪创投、天使汇等国内外知名创投公司10家左右；引进SGS集团、硅谷银行、招商银行郑州科技支行、中信银行郑州科技支行等金融服务机构10家左右；引进证券公司、贷款担保、科技保险、上市服务等服务机构10家左右 |  |
| 3 | 技术研发服务区 | m2 | 40000 |  |  |  |
| 3.1 | 新兴产业研发服务平台 | m2 | 40000 | 按照平均每家公司或平台1000m2计算，共需40000m2。 | 拟引进巴特尔纪念研究院、谱尼测试科技股份有限公司、中科院过程所郑州分所、河南粮食作物协同创新中心等专业研发和检测公司10家左右；引进企业研发总部基地和研发中心20家左右；引入北京瀚海智业投资管理公司、美国硅谷橡子园创投孵化器、以色列施拉特有限公司、以色列Trendlines集团、河南省863软件孵化器有限公司等创业孵化机构10家左右。 |  |
| 二 | 地下部分 | m2 | 23350 |  |  |  |
| 1 | 食堂 |  | 2550 | 根据《饮食建筑设计规范》（JGJ64－89），人均食堂使用面积指标为1.7m2/人，职工人数暂按2000人，按其75%计算，就餐人数为1500人，则需食堂面积为2550m2 | 拟设置于地下一层 |  |
| 2 | 地下车库 | m2 | 19000 | 根据《郑州市关于城乡管理的技术规定》，取1.0个/100m2车位需配建车位1450个，本项目地上、地下分别按25%、75%设置，地上车位362个，地下车位设置1088个，一般按每车位35m2计算，需建地下车库38080m2，采用两层立体式停车，单层面积为19040m2；人防设施依照国家人防办[2003]18号文，新建10层（含）以上或者基础深埋3m（含）以上的民用建筑，需按地上首层建筑面积修建按常6级、核6级和防生化武器的甲类防空地下室设计，由于人防设施建设应做到平战结合、充分利用 |  |  |
| 3 | 供配电 用房 |  | 1800 |  |  | 设于地下 |
|  | 合计 | m2 | 168350 |  |  |  |

### 2.1.4 用地规划及现状

## 2.2 施工期污染因素

施工期主要污染源有：施工期机械噪声、施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、建筑垃圾、建筑施工废水、施工人员生活污水及生活垃圾。

## 2.3 营运期污染因素

营运期主要污染源生活污水、生活垃圾、汽车尾气、配套设备水泵、热力交换设备等噪声、汽车运行噪声。

施工期和营运期污染物产排情况见下表2-3。

表2-3                   污染物排放情况一览表

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染物 | 建筑施工废水 |  | SS | 少量 |  | 沉淀池沉淀后用于施工场地及道路喷洒 |  |
|  |  | 施工生活污水 |  | COD |  |  | 经化粪池收集后由项目区临时管道排入市政污水管网 |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |
|  | 大气污染物 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | / |  | 通过加强管理、采取相应措施，可减少扬尘70%以上，使工地周界空气中TSP浓度低于1.0mg/m3 |  |
|  | 噪声 | 施工设备噪声源强在90-95dB(A)之间，根据建筑施工场界环境噪声排放标准，白天施工场界的最高噪声值不得超过70dB(A)，夜间噪声不得超过55dB(A) |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物 | 建筑施工垃圾 |  |  |  | 3367t |  | 可回收再利用的约为20%673.4t，其余2693.6t运往市政指定地点堆放 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 |  |  |  | 0.1t/d |  | 收集后全部送入郑州市生活垃圾处理系统统一处理 |
| 营运期 | 大气污染物 | 汽车尾气 | CO |  |  | 2.1 t/a |  | 2.1 t/a |
|  |  |  | HC |  |  | 0.27 t/a |  | 0.27 t/a |
|  |  |  | NOx |  |  | 0.25 t/a |  | 0.25 t/a |
|  |  | 垃圾收集点臭气 | H2S和NH3等 |  |  | —— |  | —— |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD |  |  | 500mg/l，14.4t/a |  | 300mg/l，8.67t/a |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 58mg/l，16.8t/a |  | 30mg/l，0.87t/a |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 固体废物 |  |  | 187.5t/a |  | 集中收集，再由市政部门清运处理 |
|  | 噪声 | 公建系统 | 泵房、热力交换站、配电设施等 |  |  | 55—60dB(A) |  | 减震、隔声、消声、合理布局及利用绿化带来削减设备噪声 |
|  |  | 道路交通 | 汽车 |  |  | 50—60dB(A) |  | 通过制定严格的管理制度，规范运输路线，实行限速禁鸣等措施来降低社会噪声 |

# 3 环境影响预测与分析

## 3.1 施工期对环境的影响分析

### 3.1.1 施工期大气环境影响

施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失。本项目施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘，其次为施工机械及运输车辆尾气、装修阶段粉尘和废气。

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、物料装卸、堆放等过程，如遇干旱无雨季节、大风天气，施工扬尘将更严重。

项目施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

### 3.1.2 施工期废水影响预测与分析

项目施工期间的生产用水主要是场地洒扫抑尘、水泥管道设置时混凝土养护、进出施工场地的车辆清洗用水等。进出施工场地的车辆清洗废水经临时沉淀池处理后重复利用不外排。

施工期污水主要为工作人员的生活污水，经化粪池排入市政污水管网。

### 3.1.3 施工期声环境影响预测与分析

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

在施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。这些机械运行时在距声源1m处的噪声值在80~100dB（A）左右。施工期噪声具有间歇和阵发的特点。根据现场调查：项目场地周围200m内没有人员办公、居住等场所，施工阶段噪声对项目周边环境不会有影响，考虑到夜间噪声影响比较明显，评价建议施工尽量安排在昼间进行。

### 3.1.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑施工垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类。

本项目施工期间建筑垃圾主要为建筑装修垃圾，产生量为3367t，除回收一部分有用的建筑垃圾外，其余不能利用的部分需送往指定地点堆放。

生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。

### 3.1.5 施工期生态环境影响分析

目前该项目所在地块属人工化的生态系统，本项目建成后将成为城市生态系统；拟建工程施工挖土、填方以及水泥、石灰、沙石土等建筑材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域生态环境。因此须在施工中采取适当措施降低施工期对城市景观的影响。施工结束后，随着项目内绿化措施的实施，生态系统将在一定程度上得到恢复。

随着施工场地开挖、填方、平整等行为，会造成地表土壤的扰动。因此，施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的措施，避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，水土流失的情况会大大降低。

## 3.2 本项目营运期对环境的影响分析

### 3.2.1 大气环境影响分析

本项目投入运营后，废气排放主要是停车场产生的汽车尾气。

（1）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车场时排放的废气，项目设地下停车位1088个。由工程分析可知，按照满负荷运行等最不利情况项目地下停车场污染物的排放量：CO2.1t/a，HC0.27t/a，NOx0.25t/a。

汽车尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、碳氢化合物HC、和NOx等有害成分，对周围空气质量会产生一定的影响。

### 3.2.2 水环境影响分析

本项目污水主要为办公用水、地面冲洗水、食堂用水、绿化用水产生的生活污水，生活废水水质成分较为简单，无特殊的污染因子。本项目日平均用排水量分别为142.3t/d、115.5 t/d，年平均用排水量为35575t/a、28875 t/a。COD、氨氮年排放量为8.67t/a、0.87 t/a。排放情况见表3-1。

表3-1             运营期生活污水产生及排放情况

| 污染物名称 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 浓度（mg/L） | 500 | 58 |
|  | 日排放量(t/d) | 0.058 | 0.007 |
|  | 年排放量(t/a) | 14.4 | 16.8 |
| 处理后 | 浓度（mg/L） | 300 | 30 |
|  | 日排放量(t/d) | 0.035 | 0.0035 |
|  | 年排放量(t/a) | 8.67 | 0.87 |
| 处理去除率 |  | 40% | 52% |

项目投入使用后，本工程废水经化粪池处理后经管道全部排入陈三桥污水处理厂。综上所述，本项目运营期污水得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。

### 3.2.3 声环境影响分析

本工程营运期的噪声主要为汽车车辆出入噪声，噪声50—60dB（A）；

二次加压水泵等设备一般放在大楼的顶层或者地下设备间内，经过隔声、降噪以后，不会对外环境造成影响。

本项目采用分体式空调，按需安装，噪声值在55—60 dB（A），不会对外环境造成影响。

### 3.2.4 固体废物环境影响分析

本本工程营运期的固废以人员活动产生的生活垃圾为主，其次为办公耗材如墨盒、硒鼓等更换产生的垃圾。耗材更换一般由厂家回收，不随意丢弃。生活垃圾的成分主要为食品包装袋、盒等、食堂厨余垃圾，按照人均产生量为0.5kg/d、定员1500人计，则产生垃圾量约为0.75t/d、187.5t/a（年工作250天），经收集后全部送往郑州市生活垃圾处理系统统一处理。

### 3.2.5 生态环境影响评价

本项目所在区域主要为城市生态系统，居住、交通是其主要的环境功能。本项目的建设不会影响到项目所在地区的生态系统功能。

# 4  污染防治措施分析

## 4.1 施工期污染防治措施

### 4.1.1 施工期大气污染防治措施

施工期大气污染源主要来自施工过程产生的扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修阶段粉尘和油漆废气等，本评价针对不同的污染源提出的环保措施见表4-1。

表3-1             施工期大气污染防护措施一览表

| 污染源 | 采取的防治或保护措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施工车辆、施工扬尘及堆场扬尘 | ①建筑施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡（墙）高度2米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。确保出场运输车辆清洗率达到100%。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑧四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑨施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑩建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 | 评价 建议 |

### 4.1.2 施工期水污染防治措施

本工程施工废水包括施工人员的生活废水和施工作业产生的废水两部分。本工程不设置专门的施工营地，施工人员分散居住。施工场地的生活废水主要是就餐产生的清洗废水、食堂产生的含油废水，收集后经隔油沉淀后进入收集池，经化粪池处理后排入市政污水管网。施工场地设置临时厕所，产生的粪便等经化粪池处理后进入市政污水管网。施工高峰期有200人同时在施工作业，用水量按照20L/人.天计，废水排放按照90%计，则本项目施工期间生活废水排放量为3.6t/d。

本工程不设置混凝土搅拌，所需混凝土全部外购，不产生搅拌废水。施工场地内设置车辆冲洗处，冲洗废水经收集沉淀后全部回用不外排。施工场地内设置洒水抑尘设施，无废水产生。本工程无生产废水排放。

### 4.1.3 施工噪声污染防治措施

施工期在土石方阶段和打桩阶段噪声对周边的环境影响较大，为了降低施工噪声对周边环境的影响，评价提出以下降噪措施：

（1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间。施工单位应严格遵守《郑州市环境噪声污染防治办法》的规定，合理安排好施工时间，禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。中、高考期间严禁施工。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须经有关部门批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。

（3）在建筑工地四周设立2.5~5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。

（4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

（5）合理安排施工计划和进度。

（6）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（7）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（8）建设与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

### 4.1.4 施工期固体废物防治措施

（1）由工程分析可知，施工期产生的建筑垃圾约3.4t。除去一些可回收再利用的约为20%0.67t外，其余2.73t运往市政指定地点堆放，禁止乱堆乱放，严防制造新的“垃圾堆场”。

（2）生活垃圾统一收集后由当地环卫部门及时清运处理。

### 4.1.5 施工期生态影响防治措施

①施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划。

②避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。

③应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，并修建挡土坝，避免发生水土流失。

④施工结束后，要按规划要求，对项目所在区域进行合理绿化，改善区域景观。

## 4.2 运营期污染防治措施

### 4.2.1 大气污染防治措施

增加地下车库内通风换气速率，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在车库出入口加强绿化，可有效减小汽车尾气排放速率，降低对周围大气环境的影响。

### 4.2.2 生活污水防治措施

该项目建成投入使用后，项目区内排水采用雨、污分流制。雨水经雨水管网收集后，直接进入市政雨水收集系统。生活污水沿楼内立管排入楼外检查井内，经楼群内污水管进入化粪池，然后进入城市污水管网，由陈三桥污水处理厂进一步处理后，最终排入贾鲁河。

### 4.2.3 固体废物防治措施

项目建成后固体废物主要为生活垃圾，包括有大量的有机物和无机物，同时还有一部分塑料、废纸、金属、玻璃和织物等。项目生活垃圾袋装分类收集后，由物业管理处清洁人员清运至垃圾中转站，日产日清。环卫部门负责将不可回收垃圾送至当地垃圾卫生填埋场处置；可回收垃圾分拣后由相关部门回收。禁止其生活垃圾乱堆乱倒。

### 4.2.4 噪声污染防治措施

本项目营运期的噪声主要来自水泵、风机等公建设施各配套设备的噪声、进出车辆产生的交通噪声、商业运营产生的社会活动噪声等。

（1）水泵、风机噪声防治措施

采取合理布局，增加建筑物隔声效果等措施，最大限度地减少对环境的影响。各种设备工作时发出的噪声，主要来自风机、水泵等。设备选用低噪声设备，在地下室设置封闭式的机房、水泵房，并对风机、水泵等进行减震处理，对设备本体进行消音和减噪处理。加强设备整体的隔声能力，采取以上措施后，对外环境产生影响很小。

（2）区域内道路及停车场噪声防治措施

加强管理，设置限速、禁鸣标志，停车场出入口周围均种植树木、绿化带，减少噪声对周围环境的影响。

# 5  公众参与

## 5.1 公众参与的对象

为了使本次调查内容全面、客观、公正，并具有广泛性和代表性，本次公众参与对象主要为项目周围单位的人员、相关专家、政府机关人员和对项目建设关注的人员。

## 5.2 公众参与方式

公众参与形式和内容的设计是否合理和全面，直接影响公众参与结果的有效性、真实性和环境影响报告书的说服力以及环保措施的可行性。根据国家有关环保法规规定，结合本项目的实际情况，本次评价公众参与的方式主要为：公开环境信息、发放公众参与调查表、现场走访等。

# 6 总量控制

本项目涉及的总量控制指标为COD、NH3-N。

依据工程分析，本项目生活污水经陈三桥污水处理厂处理后，最终汇入贾鲁河，本项目日平均用排水量分别为142.3t/d、115.5 t/d，年平均用排水量为35575t/a、28875 t/a。COD、氨氮年排放量为8.67t/a、0.87 t/a。

# 7  选址可行性及政策符合性分析

1、政策符合性分析

根据2011年国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于鼓励类，符合国家相关产业政策。

2、选址可行性分析

⑴项目所在地为二类居住用地，已取得批复。故本项目选址与规划中的用地功能要求是相互一致的。

⑵项目所在区域大气环境为二类功能区，地表水为Ⅳ类功能区。项目建设不会改变功能区现状，因此项目选址符合环境功能区划要求。

⑶区域地势平坦，地域开阔，工程地质条件良好，有利于工程总图布置和施工

⑷项目所在区域规划基础设施完善，市政规划的供电、给排水、供热、城市天然气、电信等设施配套齐全，交通发达。

综上所述，从环保和社会经济角度考虑，本项目选址合理。

# 8  结论与建议

## 8.1 结论

国家技术转移郑州中心建设项目属于国家发展和改革委员会2011第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类；项目所在区域交通便利，选址可行；项目产生的废水、废气、噪声及固体废物等污染物采取有效措施后均能实现达标排放或综合利用；本项目的建设将对区域环境带来一定影响，评价认为工程建设在认真执行环保“三同时”制度，落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，本项目可行。

## 8.2 建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环保规章制度。

（2）施工期及营运期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（3）项目建成后，及时提出验收申请，验收合格后方可正式投入使用。

（4）加强对施工运输车辆的管理，保持良好的车况；禁止车辆超载运输；运输车辆在经过城区道路时，减速慢行，禁止鸣笛。

（5）项目建成后加强绿化，营造舒适优美的办公环境。

（6）建设单位应严格按照《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》环办［2008］70号文件中的要求，及时公示和告知公众项目周边的环境信息。